µ §

１．試験に使用する機材

FS6、試験／訓練ADV(6BTC08J.ADV)、Japanシーナリー、熊本空港(PJA_KMJ5.LZH)シーナリー、BTC Air Fieldシーナリー(BTC_KPJ.ZIP)、チェックライドマップ(CHKUPMAP.BMP)。

２．試験開始時間等

試験開始時間は、GMT00:00、日本時間09:00開始とする(これは、Virtual Time、飛行前に時間を合わせること。ただし、FS6のGMTとLocal timeの設定が？なので、Local timeで合わせること)。実施した、年月日、開始時間と終了時間をメモし、報告すること。試験に要する時間は、2時間と少しかかる。途中で倍速モードを使用すると、シーナリーとADVの同期がずれ点数が低くなったり、試験を続行できなくなるため、使用不可。

３．チェックライドルート

PJAハンガーの前に駐機してある、Cessna 182RG(JV4036)を使用する。飛行前点検を実施後、誘導路にタキシングし、T7からRWY25に入る。その間、教官と管制官の指示を守ること。

熊本空港をストレートアウト離陸後、高度2,500MSLまで上昇し、アウターマーカーを過ぎたら一旦、HDG260をとり、KUEのラジアル251°に乗り、UTO（KUE DME12)まで高度2,500MSLを維持する。UTOを過ぎたら、4,500MSLまで上昇、巡航し、HKCの353°を同高度で通過する。このラジアルが熊本進入管制空域の西側の境界であり（KUE DME29)、これとKUEのラジアル251°との交点は、FUGENである。このポイントを通過する時、右側に普賢岳が見える。このまま、直進し、KUEのDME31に至る。ここが位置通報ポイントAlphaであり、長方形の訓練空域の北東の角である。訓練空域に入ったら、教官がクリアリングターンを行う。その後、以下の空中操作の試験を行う。

30度バンクでの左右180度旋回、45度バンクでの左右360度旋回、500FT降下、1,000FT降下旋回、低速飛行、Landing Config.による20度バンクでの左右360度旋回、パワーオフ・ストール&リカバーリー、500FT上昇旋回。

その後、視程不良の中での航法の試験を行う。KUEのラジアル225°を探し、上甑島に向かう、上甑島上空に達したら、HDG180°をとり、位置通報ポイントCharlie(HKC R-256 DME31.9)に向かう。HKCのラジアル256°を捕らえ(OBIは、076にセット)、Charlieに達したら、HDGを090にとり、5,500MSLまで上昇、巡航し、位置通報ポイントSAKURA(HKC R-239 DME16.1)に向かう(OBIは、059へセット)。SakuraへはCharlieよりHDG090で向かうので、R-239をインターセプトする角度が浅いので距離の誤差が大きいため、HKC DME16.1を優先して、Sakuraに位置を割り出し、HDG360に変針する。SAKURAからは、PJ-IslandにあるBTC Air Field (KPJ)のNDB(340)を目指す。ADFの針が反転したら、HDG360をとり、Alphaを目指す。KUEのラジアル251°を捕らえ(OBIは、071へセット)、Alphaに向かう。Alphaを通過したら、熊本アプローチにコンタクトし、管制官の指示に従い2,000MSLまで降下し、同高度を維持して、UTOに向かう。UTOを通過したらRWY07のILSのローカライザーを捕らえる。その後は、教官の指示に従い進入を続ける。航法の試験中は、オートパイロットの使用が許可される。ただし、PJ-Islandを越したら、使用は不可となる。

着陸したら、速やかに速度を落とし、T3から誘導路に入り、PJAまで戻ってくる。ランプに入ったら、手前のラインに沿って左折し、ハンガーの前を回って、出発した時と同じ位置に停止し、エンジンを切って、試験が終了する。

４．途中での試験中止

以下の状況に陥った時には、直ちに試験終了、不合格となる。管制官、教官の指示を無視して、離陸等を行った時、旋回の方向を間違えた時、滑走路以外に着地した時、滑走路上であっても、センターラインから大きく外れたり、タッチダウンゾーン以外の所に着地した時。タキシングでの失敗は、BTCハンガー前まで戻って（強制的に戻される）、試験を続行することができる。

５．試験終了後の手続き

試験が終了すると、直ちに総合点数が表示されるので、メモする。70点以上を獲得すれば、合格となり、合格したことを示す<Certificate No.>が表示されるので、必ずメモすること。この番号を運行技術部に報告することにより、正式に試験の合格が通知される。その後、課題別の点数が表示されるので、合格であっても自分の苦手な操作は、どれであるかを知り、練習することが以後の訓練にとって重要である。

1996年11月16日

PJA基礎訓練センター所長

Flyer